Пояснительная записка

На основании заявки гр. $ФИО$ и Технического задания выполнен комплекс работ по инвентаризации земельного участка №$Номер участка$, предоставляемого гр.  $ФИО$, расположенного в   ПК СОТ №8 "Ласточка" в г. Тирасполь

с целью подготовки правоустанавливающих документов на право пользования землей.

Работы выполнены в соответствии с «Положения об инвентаризации земель» утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 237 от 20 мая 2024 года и «Инструкцией по топографической съемке в масштабе 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500.». утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР №142 от 6 октября 2011г.

. Сгущение опорной геодезической сети, проводилось путем проложения висячего теодолитного хода с исходных пунктов.

Исходные пункты ГГС				Система координат г. Тирасполь.

| 93342 | 49809,265 | 26979,806 |
| --- | --- | --- |
| 93343 | 49934,603 | 26950,141 |
| 93347 | 50262,839 | 26987,483 |
| 93346 | 50206,251 | 26985,632 |

Техническая характеристика планового обоснования:

| наим. хода | Длина хода в км | Кол-во углов поворота | Угловая невязка в " |  | Линейная невязка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Практическая | Допустимая | Абсолютная в м | Относительная |
| 1 | 0,404 | 8 | +00'20,8" | 0°00'56,6" | 0.010 | 1: 40465 |

На точки планового обоснования, заложенные в процессе проведения работ по сгущению геодезической сети и закрепленные на местности и исходные пункты, составлены кроки.

Вычисления координат точек планового обоснования выполнено с использованием программного обеспечения «Digitals».

Съемка ситуации производилась с пунктов съемочного обоснования полярным методом. Измерение углов и длин линий производилось с использованием электронного тахеометра

По материалам выполненных полевых работ составлен план земельного участка, в масштабе 1:500, подготовлен и подписан акт установления и согласования границ землепользования в масштабе 1:500 с указанием наименований смежных землепользователей. Границы землепользования согласованы с землепользователем и представителями смежных землепользователей.

.	Обработка материалов полевых работ (составление плана топографической съемки, плана установления границ землепользования, подсчет площади земельного участка) выполнены с использованием программного обеспечения  “Digitals”.

Площадь земельного участка составляет:  -  $Общая площадь$ га. из них:

1	застроенная территория	$Застроенная площадь$ га;

2	незастроенная территория	 $Незастроенная площадь$ га.

По окончании полевых и камеральных работ составлен технический отчет по инвентаризации земельного участка, для подготовки правоустанавливающих документов на право пользования (владения) землей, предоставляемого гр.  $ФИО$, расположенного в г. Тирасполь, ПК СОТ №8 "Ласточка" в 2-х экземплярах.

. Один экземпляр технического отчета и материалы полевых работ (на магнитном носителе в формате DMF) направлены в Управление землепользования г. Тирасполь и г. Днестровск.

Результаты контроля оформлены Актом проверки и приемки работ.

Составил									Ф. П. Кривой