ПРОГРАММА

на производство комплекса изыскательских работ

по инвентаризации земельного участка №$Номер участка$, предоставляемого гр. $ФИО$,

расположенного в   ПК СОТ №8 "Ласточка" в г. Тирасполь.

.

1. Инженерно-геодезические изыскания будут проводиться согласно заявки гр. $ФИО$ и «Технического задания на проведение комплекса работ по инвентаризации земельных участков для подготовки правоустанавливающих документов на право пользования (владения) землей» .

2. Собрать у заказчика сведения о земельных участках (регистрация, материалы отвода прошлых лет). При отсутствии данных материалов указать заказчику на необходимость их подготовки в установленном порядке.

3. Произвести работы по установлению границ земельных участков.

4. Для определения методов сгущения ГС необходимо провести анализ данных по ранее выполненным геодезическим работам, полевое обследование сохранившихся пунктов геодезической сети, определить пригодность их к использованию.

5. Сгущения Геодезической сети, проводить путем проложения теодолитного хода, с закладками знаков и составлением абрисов их местонахождения. При проведении работ по сгущению Геодезической сети, использовать теодолиты с точностью измерения углов не менее 5''. Длины линий в ходах полигонометрии измерять при помощи электронного тахеометра или светодальномера с ошибкой определения длины линии не более: (5+3*Д*10-6) мм, где Д- количество км. Для приведения измеренных линий к горизонту и передачи отметок на каждой станции измерять вертикальные углы или зенитные расстояния при двух положениях вертикального круга.

6. Горизонтальную съемку земельного участка производить полярным методом с использованием электронных приборов, теодолитов, рулетки.

7. Обработку всех материалов полевых работ осуществлять с использованием программного обеспечения «Digitals»..

8. Все работы необходимо выполнить согласно «Положения об инвентаризации земель» утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 237 от 20 мая 2024 года и «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000 и 1:500», утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР №142 от 6 октября 2011г.

9. На основании выданного технического задания, анализа материалов ранее выполненных работ, предусматривается выполнение следующих видов и объемов работ:

| № | Виды и объемы работ по техническому заданию | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и систематизация материалов по объекту | 1 пункт 1 планшет | 2 1 |
| 2 | Составления программы и технического отчета | 1 пр. 1 отчет | 1 1 |
| 3 | Отыскание знаков | 1 знак | 2 |
| 4 | Полевое обследование и установление границ землепользования, оформление акта установления и согласования границ | 1 участок | 1 |
| 5 | Горизонтальная съемка м-б 1:500 | 1 га. | 0,1га |
| 6 | Закладка знаков | 1знак | 1 |
| 7 | Теодолитный ход | 1 км | 0,2 |
| 8 | Плановая привязка углов поворота границ землепользования | 1 точка | 16 |
| 9 | Составления плана границ землепользования | 1 план | 1 |

10. Категории сложности определить на основании рекогносцировочного обследования и описания участка работ.

11. Технический контроль и приемка работ осуществляется Управлением землепользования государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск.

Составил 								        Ф. П. Кривой.